# Obecné zásady RM OTE PLYN

- DEFINICE RIZIK OTE, a.s. (OPERÁTORA TRHU)

Operátor trhu má podle platného legislativního rámce vykonávat funkci organizátora krátkodobého trhu s plynem a funkci centrální protistrany pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek na trhu s plynem.

Vyhodnocování, zúčtování a vypořádávání odchylek s sebou přináší odpovědnost Operátora trhu vůči subjektu, který provádí fyzické vyrovnávání soustavy, tzn. provozovateli přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy používá k fyzickému vyrovnávání soustavy nástroje, které musí být finančně pokryty výnosy z vypořádávání odchylek. Operátor trhu tak má na jedné straně povinnost uhradit provozovateli přepravní soustavy použité nástroje na fyzické vyrovnávání soustavy (systémové služby) a zároveň zprostředkovává platby za vyrovnávání soustavy mezi jednotlivými účastníky trhu – subjektů zúčtování (SZ) – ve formě plateb za odchylky (denní vyrovnávací množství). Platby od subjektů zúčtování je nezbytně nutné zajistit, aby ani v případě finančních nebo jiných problémů na straně subjektu zúčtování nebyla ohrožena povinnost uhradit platby za fyzické vyrovnávání. To determinuje jednotlivá finanční rizika Operátora trhu vzniklá z titulu zúčtování a vypořádání odchylek.

Organizováním krátkodobého trhu, který je ze zákona anonymní, vzniká Operátorovi trhu také povinnost provádět vypořádání transakcí souvisejících s obchodování na tomto krátkodobém trhu. Operátor trhu zajišťuje anonymitu tím, že plní roli centrální protistrany. Aby byly zajištěny platby za obchody realizované na krátkodobém trhu, je nezbytně nutné zajistit, aby ani v případě finančních nebo jiných problémů na straně subjektu zúčtování nebyla ohrožena povinnost uhradit platby za obchody na krátkodobém trhu. To determinuje rizika neuhrazení plateb za obchody realizované na krátkodobém trhu od subjektů zúčtování.

Risk management Operátora trhu je postaven na těchto základních principech:

- Princip vyrovnané bilance

- Princip 100% zajištění současných a možných budoucích závazků SZ s možností poskytnutí úlevy na základě bonity SZ

- Princip jednotného postupu pro všechny SZ

- Princip řízení finančních rizik prostřednictvím CS OTE

  - PRINCIP VYROVNANÉ BILANCE

Celý systém i statut Operátora trhu je postaven na vyrovnaných příjmových a výdajových peněžních tocích kopírujících výsledky z organizovaného krátkodobého trhu a vyhodnocování odchylek. Pokud bude mít Operátor trhu zabezpečenou příjmovou stránku finančního vypořádání jak proti případným selháním (defaultům) SZ, tak i ve smyslu úhrad v řádných termínech, nemůže dojít k narušení průběhu každodenního finančního vypořádání z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtech Operátora trhu. Tento princip je podpořen funkcí posunutí (zpoždění) vypořádání debetních plateb Operátora trhu oproti kreditním. Operátor trhu tak nejdříve inkasuje své pohledávky, zkompletuje objem peněz, který následně s nezbytným minimálním zpožděním přerozdělí formou úhrady svých závazků vůči provozovateli přepravní soustavy a SZ. Toto zpoždění plateb má velký význam i pro vytvoření finanční rezervy pro řízení rizika likvidity.

  - PRINCIP 100% ZAJIŠTĚNÍ SOUČASNÝCH A MOŽNÝCH BUDOUCÍCH ZÁVAZKŮ SZ S MOŽNOSTÍ POSKYTNUTÍ ÚLEVY NA ZÁKLADĚ BONITY SZ

Tento princip je základním principem risk managementu Operátora trhu. Veškerá teoretická riziková expozice, která může SZ vzniknout, je kryta nástroji řízení kreditního rizika tak, aby Operátor trhu mohl, v případě jakýchkoliv i neočekávaných problémů na straně SZ, splnit své povinnosti vůči ostatním SZ a vůči provozovateli přepravní soustavy. Subjektům s vynikající finanční bonitou je poskytována sleva z finančního zajištění (FZ), která je kombinací finanční bonity SZ a výše maximální přípustné nekryté pozice Operátora trhu.

Sleva z finančního jištění SZ je poskytována do výše kreditního limitu. Kreditním limitem se rozumí akceptovaná výše kreditní expozice, tj. nezajištěného rizika SZ vůči Operátorovi trhu. Kreditní limity jsou diferencovány podle ratingu uživatele, přičemž maximální výše kreditního limitu, a tedy slevy z finančního jištění pro subjekt zúčtování, je 20 mil. CZK. Stanovení slevy z finančního zajištění vychází z ratingu subjektu zúčtování dle následující tabulky:

  - PRINCIP STEJNÉHO PŘÍSTUPU KE VŠEM SZ

Metodika RM OTE je zejména v oblasti řízení kreditního rizika postavena na principu stejného přístupu ke všem SZ. Touto metodikou jsou nastaveny jasné a transparentní podmínky pokrývající veškerá možná finanční rizika SZ a způsoby jejich řízení, vypořádání a pokrytí. Každý subjekt zúčtování řídí své kreditní riziko individuálně.

Pro krátkodobé nebo i trvalé snížení kreditního rizika SZ v plynárenství lze využít institutu převedení zodpovědnosti za odchylku za odběrné místo mezi subjekty zúčtování, případně převedení celkové odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

Veškeré vypočtené, ale dosud neuhrazené platby, jsou alokovány na FZ subjektu zúčtování. K odblokování dochází po připsání platby na účet OTE, respektive po načtení bankovního výpisu do systému CS OTE. Tento postup je praktikován vůči všem SZ bez rozdílu.

  - Princip řízení finančních rizik prostřednictvím CS OTE

Touto cestou chce Operátor trhu dosáhnout především minimalizace rizika ze selhání lidského faktoru jak na straně SZ, tak i ve vlastních řadách. Cílem byla snaha vytvořit systém, který by umožnil dynamicky měřit a zajišťovat aktuální riziko všech SZ stejně a to tak, aby bylo možné ze strany SZ optimalizovat výši svého FZ, resp. náklady s tím spojené. Kontrola dostatečnosti výše FZ probíhá v případě nominací při jejich uzavírce, v případě renominací každou celou hodinu. V případě vkládání nabídek na krátkodobé trhy probíhá kontrola FZ okamžitě při vložení nabídky do CS OTE.

- Proces řízení rizik v CS OTE

Tento proces využívá mechanismu obchodního limitu SZ, jehož výše je rovna velikosti poskytnutého finančního zajištění včetně případné úlevy na základě ratingu SZ. Obchodní limit je v průběhu obchodování blokován (utilizován) podle výše potencionálních závazků SZ a již skutečně vzniklých závazků SZ vůči Operátorovi trhu. Potencionální závazky jsou stanovené definovanými algoritmy na základě registrovaných pokynů, platných obchodů a předpokládané spotřeby. Blokování finančního zajištění (obchodního limitu) je v případě vzniku finančního závazku vůči Operátorovi trhu ukončeno v okamžiku zpracování bankovního výpisu dokladujícího uhrazení daného závazku. Pokud nedojde k sesouhlasení pokynu na organizovaném krátkodobém trhu, blokace potencionálního závazku se ukončí (uvolní). Kontrola dostatečnosti finančního zajištění při vkládání nominací probíhá jednorázově po uzavírce nominací (ve 14h) a při vkládání renominací pak v každou celou hodinu. Při každé události, která ovlivňuje velikost blokovaného limitu, CS OTE přepočte aktuální zůstatek finančního zajištění (obchodního limitu). Pokud by byl tento zůstatek záporný, automaticky dojde ke znemožnění registrace dalších pokynů příslušného SZ na krátkodobý trh, které by jinak vedly k dalšímu čerpání nyní již záporného zůstatku a dojde k automatickému krácení (případně odmítání) nominací a renominací dle Pravidel trhu s plynem. V případě nevyrovnání záporného zůstatku postupuje Operátor trhu vůči SZ rovněž dle Pravidel trhu.

V průběhu obchodování lze velikost finančního zajištění optimalizovat, například podle sezónních změn v objemech obchodování, ale vždy tak, aby byly zajištěné všechny již vzniklé nebo v budoucnu možné závazky. V CS OTE se tento proces blokování nazývá systém utilizace finančního zajištění.

Protože v průběhu obchodování vznikají OTE závazky vůči SZ, provádí OTE při vzniku každé takové události navýšení obchodního limitu SZ o tento závazek, a to až do doby jeho finančního vypořádání. Tyto prostředky jsou v CS OTE nazývány dynamickým limitem a přičítají se k obchodnímu limitu SZ.

- Řízení kreditního rizika

Aktuální kreditní riziko Operátora trhu, neboli také jeho otevřenou kreditní pozici za daným SZ, lze definovat jako sumu možných budoucích závazků SZ a závazků SZ již vzniklých a doposud neuhrazených vůči Operátorovi trhu.

Kreditní riziko Operátora trhu vzniká pouze z položek, ve kterých může vzniknout Operátorovi trhu pohledávka, tj. z položek nebo typů obchodů finančně zúčtovaných prostřednictvím OTE. Naopak realizace dvoustranných smluv (tuzemských i zahraničních) nejsou finančně vypořádávané prostřednictvím Operátora trhu, ale pouze se registrují technické hodnoty pro vypořádání odchylek. Tyto obchody tak samy o sobě nejsou finančně zajišťovány, ale je využívána informace o těchto kontraktech pro stanovení možných závazků z vypořádání odchylek.

Celková riziková expozice nebo taky kreditní riziko Operátora trhu je tvořena následujícími dílčími rizikovými expozicemi:

- Riziková expozice za plyn na odchylky

- Riziková expozice za trh s nevyužitou flrexibilitou,

- Riziková expozice za krátkodobý trh s plynem

- Riziková expozice za pevné ceny za činnosti OTE

  - Riziková expozice za plyn na odchylky

Rizikovou expozicí za plyn na odchylky se rozumí riziková expozice za dodávku denního vyrovnávacího množství, které místo subjektu zúčtování dodává do soustavy provozovatel přepravní soustavy, přičemž Operátor trhu je jedinou protistranou vůči provozovateli přepravní soustavy a současně centrální protistranou pro zúčtování odchylek vůči SZ. Riziková expozice za plyn na odchylky vychází z principu trhu s plynem, dle kterého mají SZ pro jednotlivé dny dodávky stanovenou tzv. flexibilitu vymezující pásmo, ve kterém se suma zúčtovaných odchylek za jednotlivé minulé dny dodávky bezprostředně finančně nevyrovnává. Místo toho se tento kumulovaný závazek či pohledávka SZ eviduje na jeho bilančním účtu, přičemž jeho záporná hodnota tvoří část rizikové expozice SZ za odchylku. Záporná odchylka nad stanovenou flexibilitu se stává okamžitým finančním závazkem SZ a je v podobě záporného denního vyrovnávacího množství vypořádána finančně. Metodika stanovení výše ceny denního vyrovnávacího množství je stanovena v Cenovém rozhodnutí ERÚ. Pro ocenění možného závazku pro účely blokace obchodního limitu použije Operátor trhu tzv. Parametrickou cenu, kterou pro následující měsíc stanoví jako hodnotu ve výši průměru cen záporného denního vyrovnávacího množství z 13. – 19. kalendářního dne stávajícího měsíce navýšeného o 45%.

Kladná odchylka v plynárenství má z hlediska plynu na odchylky vždy nezápornou hodnotu, tedy není relevantní hodnotou pro výpočet rizikové expozice, že SZ plyn v soustavě zbyde. Riziková expozice se tedy omezuje pouze na část, kdy plyn v soustavě chybí.

Princip stanovení rizikové expozice vychází z rozdílu, který může vzniknout za část závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a za část odebrat plyn z plynárenské soustavy.

Riziková expozice za část dodávky plynu je množství plynu, které subjekt zúčtování prodává bilaterálně na virtuálním prodejním bodě (VPB) a na vnitrodenním trhu organizovaném operátorem trhu, přičemž do této rizikové expozice vstupuje nejen zobchodované množství na vnitrodenním trhu, ale i registrovaná nabídka na prodej.

Riziková expozice za část odběru plynu je výše nominovaného množství plynu na výstupních bodech přepravní soustavy – hraničních předávacích stanicích (HPS) a zásobníků plynu (ZP), na výstupních bodech distribuční soustavy – přeshraničních plynovodech (PPL) a odhadovaná spotřeba odběrných míst zákazníků.

Riziková expozice se snižuje o množství plynu, které subjekt zúčtování nakupuje bilaterálně na VPB, na vnitrodenním trhu organizovaném operátorem trhu (pouze již zobchodované množství) a také o množství plynu evidovaného ve formě kladné hodnoty bilančního účtu.

Vzhledem k tomu, že není možné fyzicky přerušit dodávku zákazníkům v případě, kdy riziková expozice SZ je vyšší než stanovený obchodní limit, je nutné zvýšit rizikovou expozici za odběrná místa zákazníků na období, než dojde k převedení dodávky na jiného dodavatele, případně k odpojení zákazníka, respektive k přepnutí dodávky do režimu dodavatele poslední instance. Riziková expozice je stanovena jako součet expozice za probíhající den a následující den, na který se provádí nominace a na další následující tři dny spotřeby odběrných míst zákazníků. Subjekt zúčtování s odběrnými místy zákazníků tak musí mít zajištěn vyrovnávací plyn pro 3 dny spotřeby.

Celková oceněná riziková expozice SZ za plyn na odchylky je stanovena podle následujícího vzorce:

RE=PC ×MAX(BU+ MAX(NomHPSexitD +NomZPexitD- 13 (NomHPSentryD +NomZPentryD);0)+NomPPLexitD+NomVPBdodatDVSD+NomVPBdodatVDTD+SpotřebaD –NomVPBodebratDVSD-NomVPBodebratVDTD;0)+

+ PC×MAX(MAX(NomHPSexitD+1 +NomZPexitD+1- 13 (NomHPSentryD+1 +NomZPentryD+1);0)+NomPPLexitD+1+NomVPBdodatDVSD+1+NomVPBdodatVDTD+1+NomVPBdodatODCHD+1+SpotřebaD+1 –NomVPBodebratDVSD+1-NomVPBodebratDTD+1-NomVPBodebratVDTD+1;0)+

+ PC×SpotřebaD+2  ×DPH

kde:

RE je oceněná riziková expozice za denní vyrovnávací množství,

PC je Parametrická cena platná celý měsíc v Kč/MWh,

NomHPSexit je součet nominací přepravy plynu SZ pro daný plynárenský den na výstupních bodech HPS v MWh,

NomZPexit je součet nominací přepravy plynu SZ pro daný plynárenský den na výstupních bodech ZP v MWh,

NomHPSentry je součet nominací přepravy plynu SZ pro daný plynárenský den na vstupních bodech HPS v MWh,

NomZPentry je součet nominací přepravy plynu SZ pro daný plynárenský den na vstupních bodech ZP v MWh,

NomPPLexit je součet nominací distribuce plynu subjektu zúčtování pro daný plynárenský den na výstupních bodech PPL v MWh,

NomVPBdodatDVS je součet nominací závazku SZ dodat na VPB z bilaterálních kontraktů v MWh,

NomVPBdodatVDT je součet nominací závazku SZ dodat na VPB z obchodů na vnitrodenním trhu s plynem pro daný plynárenský den v MWh,

Spotřeba je předpokládaná spotřeba stanovená Operátorem trhu z disponibilních dat za odběrná místa zákazníků SZ za daný plynárenský den v MWh,

NomVPBodebratDVS je součet nominací závazku SZ odebrat na VPB z bilaterálních kontraktů v MWh,

NomVPBodebratVDT je součet nominací závazku subjektu zúčtování odebrat na VPB z obchodů na vnitrodenním trhu s plynem pro daný plynárenský den v MWh,

𝐵𝑈 je dle znaménka +/- kladný či záporný stav bilančního účtu odchylek subjektu zúčtování.

Objem spotřeby odběrných míst pro účely stanovení rizikové expozice za plyn na odchylky se stanoví v závislosti na typu měření konkrétního odběrného místa.

Pro odběrná místa s měřením typu C se vychází z odhadu roční spotřeby a třídy TDD s přepočtem na predikovanou teplotu.

Odběrná místa s měřením typu A, B jsou pro zpřesnění stanovení předpokládané spotřeby zařazena do skupin dle rozložení spotřeby v roce podle klíče:

Skupina 1 … ,

Skupina 2 … ,

Skupina 3 … ,

kde Q1 až Q4 jsou objemy skutečné spotřeby odběrných míst v odpovídajícím čtvrtletí roku, přičemž je bráno v úvahu poslední ukončené čtvrtletí. Pokud odběrné místo nemá kompletní roční historii měření, bude zařazeno vždy do Skupiny 1. Objem spotřeby u odběrných míst s měřením typu A, B zařazených do Skupin 1, 2 se pak pro účely stanovení rizikové expozice definuje jako násobek rezervované kapacity tohoto odběrného místa a koeficientu vycházejícího z kalendářního měsíce a skupiny rozložení spotřeby dle následující tabulky:

| Měsíc | Skupina 1 | Skupina 2 |
| --- | --- | --- |
| 1,2,12 | 0,8 | 0,8 |
| 3,4,10,11 | 0,8 | 0,6 |
| 5,6,7,8,9 | 0,8 | 0,2 |

Objem spotřeby u odběrných míst s měřením typu A, B zařazených do Skupiny 3 (tedy odběrných míst s vysokou závislostí na teplotě) se pro účely stanovení rizikové expozice definuje pro kalendářní měsíce květen až září jako násobek rezervované kapacity tohoto odběrného místa a koeficientu 0,1 a pro kalendářní měsíce říjen až duben následujícím vzorcem:

Objem spotřebyden = (-0,00025 x predikce teplotyden2 - 0,0235 x predikce teplotyden + 0,57) x rezervovaná kapacitaden,

přičemž maximální hodnotou, kterou je rezervovaná kapacita odběrného místa násobená, je hodnota 1 a minimální je hodnota 0,1.

Maximální denní rezervovaná kapacita, která je definovaná v m3, se pro tyto účely musí přepočítat na jednotku MWh.

  - Riziková expozice za trh s nevyužitou FLEXIBILITOU

SZ má na každý plynárenský den možnost optimalizovat velikost flexibility (a tím i výši záporného či kladného denního vyrovnávacího množství) na trhu s nevyužitou flexibilitou.

Vzhledem k tomu, že obchody s nevyužitou flexibilitou na anonymním trhu organizovaném operátorem trhu jsou vypořádány přes operátora trhu, je nutné nabídky, které mohou znamenat závazek SZ vůči operátorovi trhu, zajištovat také. Obchodní limit SZ je blokován ve výši částky nabídky na nákup, přičemž se částka nabídky na nákup počítá z množství flexibility v této nabídce a ceny navýšené o DPH dle platné legislativy. Po zobchodování nabídky je blokovaná částka obchodního limitu přepočtena dle ceny a množství zobchodované flexibility.

  - Riziková expozice za krátkodobý trh s plynem

Krátkodobým trhem se rozumí vnitrodenní trh s plynem, kde Operátor trhu funguje jako centrální protistrana a finančně vypořádává veškeré obchody uskutečněné na tomt trhu. Riziková expozice je stanovená jak na podanou nabídku na nákup plynu, tak na podanou nabídku na prodej plynu. Pro podanou nabídku na prodej plynu se riziková expozice stanovuje jako jakýkoliv jiný registrovaný bilaterální kontrakt s cenou denního vyrovnávacího množství pro příslušný plynárenský den a je součástí rizikové expozice za plyn na odchylky. Pro podané nabídky na nákup plynu je rizikovou expozicí výše součinu požadovaného množství plynu a ceny plynu v dané nabídce upravené o DPH. V obou případech je obchodní limit blokován v okamžiku vložení nabídky do CS OTE. Vzhledem k tomu že se na krátkodobém trhu s plynem obchoduje v měně EUR, ale systém utilizace finančního zajištění je v Kč, dochází k přepočtu rizikové expozice na Kč dle příslušného vypořádacího kursu OTE. Po sesouhlasení trhu (vzniku obchodu) dojde k přepočtu rizikové expozice dle skutečně zobchodovaného množství a ceny. V případě nezrealizování obchodu blokování obchodního limitu skončí. Následující den po plynárenském dni, na který se obchoduje, jsou vygenerovány inkasní příkazy, po jejichž zaplacení dojde k uvolnění příslušné blokované části obchodního limitu.

  - Riziková expozice za pevné ceny za činnosti OTE

Pevné ceny za činnost zúčtování a za zobchodované množství plynu na denním a vnitrodenním trhu jsou hrazeny na měsíční bázi. V rámci měsíčního vyhodnocení odchylek dojde k blokaci obchodního limitu ve výši vyhodnoceného závazku za tyto ceny a vygeneruje se inkasní příkaz, po jehož zaplacení dojde k uvolnění příslušné blokované části obchodního limitu.

- nástroje řízení kreditního rizika

Nástroje řízení kreditního rizika, tedy způsob, jakým jednotlivé SZ pokrývají potřebné finanční zajištění pro všechny druhy finančních rizik vůči Operátorovi trhu, jsou:

- složení peněžních prostředků na účtu Operátora trhu v CZK

- neodvolatelná bankovní záruka vystavená v CZK bankou nebo její pobočkou na území ČR se stanoveným aktuálním dlouhodobým ratingem minimálně na úrovni BBB+ (S&P, Fitch) resp. Baa1 (Moody´s),

- neodvolatelná finanční záruka vystavená v CZK pojišťovnou nebo její pobočkou na území ČR se stanoveným aktuálním dlouhodobým ratingem minimálně na úrovni BBB+ (S&P, Fitch) resp. Baa1 (Moody´s),

přičemž minimální výše finančního zajištění poskytnutého ve formě hotovosti složené na účtu Operátora trhu je 10% z celkového poskytnutého finančního zajištění, ne více než 20mil. Kč.

- Řízení rizika likvidity

Jak již bylo zmíněno, minimálně 10% z celkového objemu poskytnutého finančního zajištění každého SZ musí být ve formě peněžních prostředků složených na účtu Operátora trhu. V případě, že by těchto 10% z celkového poskytnutého finančního zajištění mělo být více než 20 mil. Kč, musí SZ poskytnout ve formě peněžních prostředků alespoň 20 mil. Kč. Tato část poskytnutého finančního zajištění má význam především pro řízení likvidity Operátora trhu. Operátor trhu řídí riziko likvidity právě tvorbou dostatečné rezervy hotových peněžních prostředků, která vzniká kombinací smluvených kontokorentních rámců na vypořádacích účtech OTE, složeným finančním zajištěním ve formě peněžních prostředků na účtu Operátora trhu a procesem zpoždění debetních plateb oproti kreditním v délce tří dnů.

Z pohledu stability jsou nejjistější smluvené kontokorentní úvěry na vypořádacích účtech OTE, které jsou stanovené fixně vždy na jeden rok. Také likviditní rezervu tvořenou složenými peněžními prostředky lze považovat za relativně stálou. Naopak poslední položka – rezerva likvidity ze zpoždění plateb – je velice volatilní (tj. značně proměnlivá) a to i v horizontu jednoho dne. Největší vliv na tuto skutečnost mají rozdílné délky vypořádacího cyklu u jednotlivých bank kombinované s platební morálkou SZ.

Co se týče ceny jednotlivých instrumentů, je nepřímo úměrná jejich stabilitě. V případě složených peněžních prostředků se OTE zavázal vyplácet pravidelný přírůstek, jehož velikost je dána vývojem tržních úrokových sazeb. Nejlevnějším zdrojem je „polštář“ ze zpoždění plateb, který v případě bezproblémové platební morálky SZ přináší přírůstky, které Operátorovi trhu kompenzují vzniklé náklady při dočasných platebních problémech některého ze SZ v jiných dnech.

Kromě již uvedeného lze za nástroje řízení finančních rizik (tj. rizika likvidity i kreditního rizika) dále považovat i povolení k inkasu závazků SZ z účtů SZ, právo pozdržet platby a právo jednostranného zápočtu závazků s pohledávkami v případě platební neschopnosti SZ. Povolením k inkasu samozřejmě nelze ošetřit riziko záměrné, nebo nevyhnutelné platební neschopnosti SZ, ale ve spojení s informační technikou, která automaticky inkasní příkazy generuje, jde o významné snížení rizika selhání lidského faktoru. Právo pozdržení plateb, které může OTE využít pouze v případě záporných zůstatků finančního zajištění, má zabránit finančnímu vypořádání ve prospěch SZ, který již vyčerpal svůj obchodní limit. Na instrument pozdržení plateb pak logicky navazuje právo jednostranného zápočtu.